Imaginemos que hay un propulsor en trayectoria suborbital y queremos traerlo de vuelta. Deberíamos saber cuatro simples cosas:

1. Dónde está el cohete

2. Dónde está el objetivo

3. Cuáles son las fuerzas sobre el cohete

4. Cómo reacomodar las fuerzas para llegar al objetivo

Para saber dónde está el cohete y el objetivo, basta con un GPS.

Para saber cuáles son las fuerzas sobre el cohete, hace falta hacer el diagrama de cuerpo libre (peso, rozamiento, sustentación, retropropulsión, aceleración y velocidad) y transformar los vectores en matrices para luego hacer cálculo vectorial en dos ramas: Aerodinámica (sustentación y rozamiento que serán ajustados por superficies de control) y Dinámica (retropropulsión, aceleración y velocidad que serán ajustados por los motores de aterrizaje), con Peso variando según el flujo másico de la retropropulsión.

Para saber cómo calcular la fuerza necesaria para llegar al objetivo, hay que saber cuán rápido se desplaza el Booster relativo al objetivo, y construir una matriz de trayectoria (aerodinámica o dinámica según la fase del retorno) considerando las fuerzas antes mencionadas.

---

Uno de los problemas es que el clima es impredecible. Puede pasar que entre la separación de etapas y el aterrizaje el viento haya cambiado brutalmente, entonces no nos queda otra además de recalcular en bucle tras el reentry burn.

---

Además, calculamos todas las fuerzas aerodinámicas sobre el cohete que deberían ocurrir según el plan de vuelo y luego le restas a los parámetros reales. Así obtienes cuánto está desviando el viento la trayectoria y, por tanto, cuánto corregir.

---

No es tan difícil en el papel, hasta que te encuentras con:

- Variación de masa del cohete

- Turbulencias aerodinámicas inesperadas

- Empuje fijo (si aplica, también habría que calcular un suicide burn)

- Delay de cálculo

Entre otras.

---

La manera de resolver todo esto y más es luego del reentry burn (RB). El RB debería ajustar lo mejor posible la trayectoria hacia el objetivo, y luego deja a los motores en paz hasta el aterrizaje final.

Y ahí es donde entran las matrices en la rama de aerodinámica. Cada segundo debe calcular a dónde va a impactar el cohete si se mantiene en ese estado.

Por ejemplo, si los grid fins 1 y 3 están inclinados a 10°, la computadora calcula iterativamente, cada una cantidad de tiempo definida, dónde va a impactar según la velocidad actual y las matrices aerodinámicas. A medida que cae, va enviando el error en coordenadas hacia el GNC, que traducirá en cálculo vectorial hacia dónde debe rotar las grid fins hasta empezar a reducir el error lo más posible antes de una altura predefinida.

---